| Avaya/Lucent/Partner/AT&T Program From Extension 10 or 11. |  |
| --- | --- |
| Action With Handset Down |  |
| 1.- | Press Feature Button |
| 2.- | Enter 00 (Zero Zero on The Dial) |
| 3.- | Press Left Intercom Button Twice |
| 4.- | Enter #103 (Number Sign 103) |
| 5.- | Enter Time 24 Hour Format (HHMM Where HH= Hour & MM= Minute) |
| 6.- | Press Feature Button |
| 7.- | Enter 00 (Zero Zero On The Dial). |